Инструкция по установке маховика

Данный маховик полностью соответствует оригинальному номеру, указанному в описании. И должен использоваться на тех моторах, где должен стоять.

Данный маховик продается как неотбалансированный. Перед установкой его нужно отбалансировать до передела оборотов вашего двигателя. Претензии по качеству балансировки не принимаются!

Крепление маховика следует производить по указаниям завода-изготовителя с применением соответствующих инструментов (описанных в заводском мануале), с использованием динамометрического ключа для контроля момента затяжки и углового индикатора, если мануал требует доворота на 90 или 180 гр.

Крепление маховика производится новыми оригинальными болтами, которые соответствуют своему каталожному номеру для маховика.  Использование б/у болтов может закончится плачевно, особенно использование коротких болтов от АТ маховика или болтов неподходящих по классам точности или прочности.

Данный маховик нужно использовать только с органическим диском и корзиной сцепления, предназначенной для него. Мы не рекомендуем использовать диски сцепления с керамическими, карбоновыми, карбон-кевларовыми и прочими (с увеличенным коэф. сцепления)  накладками, а так же корзины с характеристиками, отличающимся от оригинальной корзины для этого маховика.

Используйте новый подшипник первичного вала направляющий, подходящий на ваш мотор! Данная деталь служит для центровки и соосности первичного вала вашей коробки. Болтающийся первичный вал приводит к выходу из строя всех компонентов сцепления.

Маховик нужно использовать с трансмиссиями, для которых он предназначен. Использование других передаточных чисел в коробке выбора передач или главных парах может существенно увеличить нагрузку на сцепление и маховик.

Запрещено использовать маховик на оборотах выше ограниченных заводом-изготовителем вашего двс!

Также не рекомендуем использовать маховик в форсированных двигателях. Мы не гарантируем адекватную работу данной детали при повышении мощности, крутящего момента или оборотов, относительно технических характеристик, заложенных заводом-изготовителем. Даже если ваш двигатель отлично переносит повышение мощности, а более цепкая широкая резина помогает реализовать увеличенную мощность, то обычно подводит трансмиссия и ее элементы.

На данный маховик действует ограниченная 3-х (трех) месячная гарантия с момента приобретения и при выполнении всех выше перечисленных действий и рекомендаций.

Потребуются новые болты крепления маховика

Зачистите сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Проследите, чтобы резьбовые отверстия во фланце вала были полностью очищены от следов старого герметика.

Смажьте резьбовую часть крепежных болтов фиксирующим герметиком, установите маховик и закрепите его болтами. При установке б/у маховика проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.

Заблокируйте маховик методом, использованным при снятии. В диагональном порядке в несколько приемов равномерно затяните все болты с усилием первой стадии.

Дотяните крепеж на углы второй, а затем, где требуется, третьей стадий затягивания (см. Спецификации). Воспользуйтесь угломерной насадкой, либо предварительно нанесите опорные метки краской.

Установите сцепление (см. Главу Сцепление и приводные валы). Удалите приспособление, блокирующее маховик, и установите трансмиссию (см. Главу Ручная коробка передач или Автоматическая трансмиссия).