Инструкция для сменных дисков сцепления и их запасных частей

В нашем ассортименте есть достаточное кол-во запасных частей для восстановления тюнинг компонентов различных серий спортивного сцепления производства Японии и США. Но ассортимент данного рынка обширен и покрыть его весь практически невозможно.

- Пожалуйста, используйте диски и/или накладки (далее запчасть) в подходящих для этого элементах сцепления. Корзина, ориентированная на работу с 8-ми мм диском (по толщине), не заработает с диском толщиной 5 мм, как и наоборот.

- Учитывайте все форм-факторы, включая диаметры и толщину. Эта справочная информация есть в описании к запчастям на нашем сайте.

- ЗАПРЕЩЕНО использовать запчасти для восстановительного ремонта комплектов органического, карбонового и карбон-кевларового сцепления!

- Перед ремонтом настоятельно просим качественно деффектовать б/у компоненты сцепления.

Необходимо проверить:

- хабы на износ, искривление, выкалывание шлицевых частей;

- основание диска на неплоскость и биение в двух направлениях, соосность с хабом, балансировку;

- демпфирующие механизмы, если сцепление демпферное. Люфт нежелателен, а более 0,2 мм недопустим;

- неплоскость, осевое и торцевое биение промежуточных пластин, балансировку;

- неплоскость привалочных и рабочих плоскостей, осевое и торцевое биение маховика, его балансировку;

- направляющие промежуточных пластин на предмет износа, соосность их установки и осевое биение;

- болты крепления направляющих на вытяжку, крепление корзины и крепеж диафрагменной пружины;

- диафрагменную пружину на предмет трещин, выработки, локального перегрева. Внутренние концы диафрагменной пружины должны находится в одной плоскости и не иметь деформаций в трех плоскостях относительно основания;

- неплоскость привалочных и рабочих плоскостей, осевое и торцевое биение нажимной пластины корзины, ее балансировку.

При выявлении проблем по одному или более пунктам, судите о возможности ремонта. Моно и много дисковые спортивные сцепления зачастую разборные «до болтика» и имеют специфическую конструкцию. Неотбалансированные, неправильно проточенные, истонченные, бьющие в каком-либо направлении компоненты могут стать причиной серьезной поломки, нанести вред целостности авто и здоровью людей, находящихся рядом.

- Для восстановительного ремонта учитывайте, что маховик, направляющие промежуточных пластин, сами пластины, нажимная пластина, диафрагменная пружина и кожух корзины сцепления изготовлены из разных материалов, имеющие разные характеристики. Такие как состав сплава, прочность, жесткость, точность изготовления, шероховатость, разные степени термообработки и другие способы уплотнения верхних слоев. «Скопированная» у токаря направляющая промежуточных пластин из ст3 и никак термически необработанная может стать причиной выхода сцепления из строя. Для восстановления компонентов сцепления используйте новые образцы, а не изношенные, перегретые б/у компоненты.

- Для дисков со сменными накладками рекомендуется применять комбинированный способ крепления – накладки не только приклепываются заводским крепежом с преднатягом, но и приклеиваются специальными высокотемпературными составами. На основаниях дисков, где привалочные поверхности выполнены с шероховатостью, рекомендуется ее восстановление в заводских параметрах без использования клея.

- После восстановительного ремонта окончательная сборка сцепления производится по указаниям завода-изготовителя компонентов сцепления. Учитывайте также указания производителя вашего двс и трансмиссии. Пожалуйста, используйте рекомендованный крепеж для конечной сборки сцепления. Некоторые комплекты используют специфические крепежные элементы и использование штатных болтов маховика, к примеру, может быть невозможно или опасно.

- Проверяйте сопутствующие установке комплектующие, замените подшипник первичного вала направляющий, замените выжимной подшипник на рекомендованный производителем комплекта сцепления.

- Обязательно настройте привод выжимного механизма сцепления и повторите процедуру после обкатки новых запчастей.

- Обкатка вновь установленных запчастей производится в городском цикле (или имитируя городской цикл) на протяжении 4000 км. Пожалуйста, не пренебрегайте вновь установленным сцеплением. Нужно время, чтобы более жесткая керамическая накладка приработалась и использовала всю рабочую зону при работе.

При соблюдении всех пунктов данного документа на товар действует ограниченная 3-х (трех) месячная гарантия.

Дополнение

Разрушение, скалывание, отслоение фрикционных накладок диска возникает из-за перегрева:

- Локальный перегрев накладки при недостаточном пробеге обкатки, приработки

- Отсутствие полного нажимного усилия из-за неправильно работающего механизма выжима корзины и/или не плоскости рабочей зоны маховика и/или не плоскости привалочной плоскости корзины

- Неправильная манера обращения со сцеплением при установленном диске с неорганическими фрикционными накладками (керамические, карбоновые, прочие композитные с увеличенным коэффициентом трения).