| N п/п | Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно) | -ведомый диск деформирован -происходит утечка в гидравлике -неисправности в гидравлической системе -компоненты сцепления подобраны неправильно. Например, корзина рассчитана на 5-ти мм диск. А установлен диск 8 мм. Не хватает хода нажимной пластины -недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления - неправильный размер выжимного, большой свободный ход, не выжимает полностью корзину |
| 2 | Вибрация при включении сцепления | -масло на ведомом диске -ослабление крепления двигателя или коробки передач -деформация нажимного диска -деформация ведомого диска -несоосность оси кв и первичного вала коробки передач -отсутствие направляющей втулки/подшипника первичного вала коробки - перекос выжимного подшипника на направляющей |
| 3 | Не включается сцепление (педаль не нажата) или буксует. | -неисправности в гидравлической системе -компоненты сцепления подобраны неправильно - зависание выжимного подшипника на направляющей -неправильный размер выжимного, без свободного хода зажимает корзину -масло на ведомом диске -деформация крепежа корзины и маховика |
| 4 | Гул, шум, вибрации сцепления при работе двс | -то же, что и при пробуксовке* (см пункт выше) - выжимной подшипник (часто бывает с усиленными корзинами) -несоосность оси кв и первичного вала коробки передач -отсутствие направляющей втулки/подшипника первичного вала коробки - перекос выжимного подшипника на направляющей - перекос маховика либо его повреждение |

Если у вас возникли проблемы с радиатором, попробуйте их исключить, опираясь на данную таблицу

Данный опросный лист является приложением к первичному обращению в нашу компанию.

Заполните максимально подробно этот опросный лист, если у Вас возникли проблемы с элементами сцепления. Нам очень важно качество наших товаров, но судить о нем мы можем только через ваши установки.

| № п/п | Описание проверки | Ваше описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание элементов сцепления купленного на ваш авто. Название и фото товарной накладной, полученной с заказом. Фото штрихкода на упаковке. |  |
| 2 | Марка и модель, кузов авто, маркировка или название трансмиссии на которую приобреталось сцепление |  |
| 3 | Модель двс. Если двс заменен, то информация о нем, модель, поколение, с какой модели // кузова. Пробег двс. |  |
| 4 | Опишите модификации вашего двс и его трансмиссии(описание + фото) |  |
| 5 | Опишите установку сцепления и сравнение с тем сцеплением, что стояло в авто ранее (описание + фото) Если комбинируете компоненты разных производителей – могут понадобиться замеры |  |
| 6 | Опишите полно проблемы, которые возникли (описание + фото+ видео) |  |

Для нас очень важно понять насколько качественно была исполнена установка. Пожалуйста, опишите подробно все пункты данного опросного листа. Фото, видео и прочие материалы прономеруйте согласно пунктам проверки, к примеру 5 (1), 5 (2) и тд.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийными документами на элементы сцепления, некоторые нюансы раскрыты там.